Tranzystor bipolarny

Zadanie 1

Na rysunku 1 przedstawiono schemat sterownika dwukolorowej diody LED. Należy obliczyć wartość natężenia prądu płynącego przez diody D2 i D3 gdy tranzystor T1 jest w stanie nie przewodzenia oraz natężenie prądu bazy tranzystora T1 w stanie przewodzenia .

Dane: UZ=5 V, IF D1 =20 mA, UF D2=2,1 V, UF D3=0,7 V, R3=220 , T1 =100.

Rys. 1. Sterownik dwukolorowej diody LED

Zadanie 2

W układzie przedstawionym na rysunku 2 należy obliczyć wartość rezystancji R3.

Dane: UZ=12 V, UCE SAT=0,3 V, Uwe=1 V, UF D1 =1,7 V, IF D1=10 mA, R1=10 k , R2=30 k, T1 =100.

Rys. 2. Wzmacniacz z diodą LED

Zadanie 3

Na rysunku 3 przedstawiono schemat sterownika dwukolorowej diody LED. Należy obliczyć wartość natężenia prądu płynącego przez diodę D1 gdy tranzystor T1 jest w stanie przewodzenia oraz natężenie prądu bazy tranzystora T1. Dane: UZ=5 V, UF D2=2,1 V, UCE T1=1,9 V, R3=100 , T1 =100.

Rys. 3. Sterownik dwukolorowej diody LED

Zadanie 4

Proszę obliczyć wartość rezystancji R3 dla stanu przewodzenia tranzystora T1 oraz moc prądu stałego wydzieloną na R3. Dane: UZ=12 V,  Uf D1= 1,7 V, Uf D2=2,2 V, Uf D3=0,7 V, IfD1=10 mA, UCE=0,3 V.

Rys. 4. Schemat sygnalizatora świetlnego

Zadanie 5

W układzie przedstawionym na rysunku 5 należy obliczyć wartość rezystancji R4 oraz moc prądu stałego PR4. Dane: UZ=12 V, UCE SAT=0,3 V, UF D1 =1,7 V, IF D1=10 mA.

Rys. 5. Wzmacniacz z diodą LED

Zadanie 6

W układzie przedstawionym na rysunku 5 należy obliczyć minimalną wartość współczynnika wzmocnienie prądowego tranzystora T1, który umożliwi przejście tranzystora w stan przewodzenia i świecenie diody D1. Dane: R1=1 k, R2=99 k, R3=3 k, Uwe=10 mV, UCE=0,5 V, UZ=12 V, R4=470 , UD1=2,1 V, UBE=0,7 V.

Zadanie 7

Na rysunku 6 przedstawiono układ kontroli napięcia. W przypadku gdy tranzystor T1 jest zatkany, świeci dioda D2 i natężenie prądu płynącego przez tę diodę jest równe ID2=9 mA. Proszę obliczyć wartość natężenia prądu płynącego przez diodę D1 gdy tranzystor T1 jest w stanie przewodzenia.

Dane: UZ=12 V, UCET1=0,9 V, UFD1 =2,1 V, ID2=9 mA, UFD2 =3 V.

Rys. 6. Układ kontroli napięcia akumulatora NiCd.

Zadanie 8

W układzie przedstawionym na rysunku 6 proszę obliczyć wartości rezystorów: R5 i R6, wartość natężenia prądu przewodzenia IF diody D2 oraz minimalną wartość h21E dla następujących danych: UZ=12 V, UCET1=0,3 V, IFD1 =10 mA, UFD1=1,7 V IBT1=100 μA, UFD2=3 V.

Napięcie wyjściowe komparatora zmienia się w zakresie Uwy=(0,2-11,7)V.

Zadanie 9

Należy narysować schemat układu i obliczyć natężenie prądu, wypływającego z mikrokontrolera, które ma włączyć silnik prądu stałego. W obwodzie bazy bipolarnego tranzystora npn w układzie Darlingtona zastosowano rezystor, którego wartość należy obliczyć. Napięcie wyjściowe z mikrokontrolera UH=4,7 V. Zasilanie silnika: UZ=24 V, IZ=8 A. Parametry tranzystora NTE251 należy odczytać z noty aplikacyjnej.

Zadanie 10

Należy narysować schemat układu i obliczyć natężenie prądu, który może przepłynąć przez silnik prądu stałego. W obwodzie bazy bipolarnego tranzystora npn w układzie Darlingtona zastosowano rezystor R=2kΩ. Napięcie wyjściowe z mikrokontrolera UH=4,4 V. Zasilanie silnika: US=24 V. Parametry tranzystora 2N6284 należy odczytać z noty aplikacyjnej. Napięcie UBE=1,4 V