| $LARGE | Informuje kompilator o konieczności użycia wyrażenia LCALL Składnia: $LARGE Oznaczenia: constans-stała o wartości początkowej z przedziału od 0 do 255. |
| --- | --- |
| $RAMSIZE | Deklaracja rozmiarów zewnętrznej pamięci RAM Składnia: $RAMSIZE =[&H] size, Oznaczenia: size - pojemność zewnętrznego układu pamięci RAM |
| ALIAS | Przypisanie zmiennej nowej nazwy Składnia: nevar ALIAS oldvar Oznaczenia: oldvar – nazwa zmiennej, np. P1.1 newvar – nowa nazwa zmiennej |
| BITWAIT | Oczekuje, aż wyspecyfikowanemu bitowi zostanie przypisana wartość 1 (SET) lub 0 (RESET) Składnia: BITWAIT x SET/RESET Oznaczenia: x-numer wewnętrznego rejestru (np. P1.x), gdzie x przyjmuje wartości z zakresu od 0 do 7 |
| CALL | Wywołanie i wykonanie podprogramu. Składnia: CALL Test [(var1, var-n)] Oznaczenia: var1- dowolna zmienna lub stała BASCOMa var-n - dowolna zmienna lub stała BASCOMa Test – nazwa podprogramu. |
| CHR | Zamienia zmienną lub stałą w formacie byte, Integer/Word na znak Składnia: PRINT CHR(var) s = CHR(var) Oznaczenia: var - zmienna lub stała w formacie Byte, Integer / Word s - wyliczona wartość |
| CLS | Czyści wyświetlacz LCD i umieszcza kursor w położeniu początkowym Składnia dla sterowania wyświetlaczy LCD: CLS TEXT CLS GRAPH CLSBOTH |
| CONFOG LCD | Konfigurowanie wyświetlacza LCD Składnia: CONFIG LCD=LCDtype Oznaczenia: LCDtype – specyfika używanego wyświetlacza. Dopuszczalne kombinacje to: 40*4, 40*4a, 40*2, 16*1, 16*1a, 16*2, 16*4, 20*2, 20*4. Domyślnie przyjmowana jest wartość 16*2. |
| CONFIG DEBOUNCE | Czas opóźnienia dla deklaracji DEBOUNCE Składnia: CONFIG DEBOUNCE = time Oznaczenia: time – stała określająca czas opóźnienia liczony w [ms]. |
| IF | Pozwala na warunkowe wykonanie gałęzi programu. Mechanizm decyzyjny jest oparty na wyrażeniach Boolea. Składnia: IF expression THEN |
| INCR | Zwiększa wartość zmiennej o jeden. Składnia: INCR var. Oznaczenia: Var – dowolna zmienna numeryczna. |
| LCD | Przesłanie stałej lub zmiennej do wyświetlacza LCD. Składnia: LCD x Oznaczenia: x-zmienna lub stała, która ma zostać wyświetlona. |
| LEFT | Zwraca określoną liczbę znaków znajdujących się najbardziej z lewej strony ciągu. Składnia: var = Left (var1, n). Oznaczenia: var – ciag, którego wartość jest zwracana Var1 – ciąg źródłowy n – liczba znaków odczytywana z ciągu źródłowego. |
| LEN | Zwraca długość łańcucha. Składnia: var = LEN (string) Oznaczenia: var –zmienna liczbowa, której przypisywana jest wyliczona długość ciągu. string – ciąg, którego długość jest wyliczana. |
| LOCATE | Przemieszcza kursor wyświetlacza LCD do wskazanej współrzędnej. Składnia: LOCATE y, x Oznaczenia: x- stała lub zmienna o wartości z przedziału 1 do 64 y- stała lub zmienna o wartości z przedziały 1 do 4. |
| LOOP | Przetwarzanie bloku instrukcji dopóki warunek jest spełniony. Składnia: DO blok instrukcji LOOP [UNTIL wyrażenie] |
| MID | Funkcja zwraca część ciągu znaków. Efektem działania funkcji jest zamiana części ciągu przez inny ciąg. Składnia: var = MID(var1, st [,1]) MID(var, st [, 1] = var1 Oznaczenia: var – ciąg wyjściowy Var1 – ciąg źródłowy st – pozycja startowa 1 – liczba znaków do wczytania i ustawienia |
| NEXT | Zakończenie struktury FOR..NEXT Składnia: NEXT [var] Oznaczenia: var-zmienna pełniąca rolę licznika podczas wykonywania instrukcji FOR |
| ON Interrupt | Wykonanie programu obsługi przerwania. Składnia: ON interrupt label [NOSAVE] Oznaczenia: interrupt – INTO, INT1, SERIAL, TIMERO, TIMER1 lub TIMER2. Label – etykieta, do której wykonywany jest skok po wykryciu przerwania. NOSAVE – użycie tej deklaracji powoduje, że stan rejestrów nie jest zapisywany ani odtwarzany przez podprogram obsługi przerwania. Uwaga: Z podprogramu obsługi przerwania należy powrócić do właściwego programu za pomocą instrukcji RETURN. |
| P1, P3 | Rejestry traktowane jak zmienne. Składnia: Px = var var = Px Oznaczenia: x - numer portu (1 lub3) Var – zmienna. Przy wczytywaniu danych nadawana jest jej wartość. Przy wysyłaniu danych wartość przesyłana jest do portu. |
| DATA | Specyfikacja wartości, która będzie wczytana instrukcją READ. Składnia: DATA var [, var n] |
| DEBOUNCE | Sprawdzenie stanu na styku portu i wykonanie instrukcji warunkowej. Składnia: DEBOUNCE Px.y, state, label [, SUB] Oznaczenia: Px.y – styk portu np. P1.0, to examine State – 0 dla skoku gdy na Px.y jest stan niski, a 1 dla skoku gdy na Px.y jest stan wysoki. Label – etykieta skoku do polecenia GOTO po wykryciu wyspecyfikowanego stanu. SUB Label – etykieta skoku do polecenia GOSUB po wykryciu wyspecyfikowanego stanu. |
| DECR | Zmniejszenie wartości zmiennej o jeden. Składnia: DECR var Oznaczenia: Var – zmienna. Dopuszczalne formaty: Byte, Integer, Word, Long, Single |
| DIM | Wymiar zmiennej. Składnia: DIM var AS [XRAM/IRAM] type Oznaczenia: Var – nazwa zmiennej. Type – format danych XRAM – specyfikacja XRAM, która będzie przechowywać dane w zewnętrznej pamięci. IRAM – specyfikacja IRAM, która będzie przechowywać dane w wewnętrznej pamięci. |
| DO | Przetwarzanie bloku instrukcji dopóty, dopóki sprawdzany warunek jest prawdziwy. Składnia: DO statements |
| LOOP[UNTIL expression] | Instrukcje umieszczone pomiędzy DO i LOOP są wykonywane dopóki expression = 1. |
| END | Przerwanie wykonywania programu. |
| END IF | Zakończenie struktury IF ... THEN |
| EXIT | Wyjście z FOR ... NEXT, DO ... LOOP, WHILE … WEND lub SUB …END SUB |
| FOR | Wykonanie bloku instrukcji określoną liczbę razy. Składnia: FOR var = start TO / DOWNTO end [STEEP value] Uwaga: var – zmienna używana do zliczania Start – początkowa wartość zmiennej. END – końcowa wartość zmiennej Value – wartość o którą jest zwiększana lub zmniejszana zmienna var przy każdym wykonaniu pętli. |
| FOURTHLINE | Ustawienie kursora 4 linii wyświetlacza LCD. |
| GOSUB | Skok do podprogramu. Składnia: GOSUB label Oznaczenia: label – nazwa etykiety, do której będzie wykonany skok |
| READ | Wczytywanie wartości i przypisywanie jej zmiennej. Składnia: READ var Oznaczenia: var – zmienna, której jest przypisywana wartość |
| REM | Informuje kompilator, że po deklaracji REM będzie komentarz |
| RESET | Resetuje bit portu lub wewnętrzną zmienną Składnia: RESET bit RESET var.x Oznaczenia: bit – P1.X, P3.x lub dowolna inna zmienna bitowa, gdzie x = 0 – 7, var zmienna w formacie byte, integer lub word, x – resetowana zmienna lub stała. |
| RESTORE | Powtórne wczytanie danych występujących w deklaracji DATA Składnia: RESTORE label |
| RETURN | Powrót z podprogramu |
| RIGHT | Zwraca określoną liczbę znaków znajdujących się najbardziej z prawej strony ciągu. Składnia: var = RIGHT(var1,st) Oznaczenia: var – ciag, którego wartość jest zwracana, var1 – ciąg źródłowy, st – pozycja startowa. |
| SELECT | Wykonywanie jednego lub kilku bloków instrukcji w zależności od wartości zmiennej. Składnia: SELECT CASE var |
| SET | Ustawia bit portu (P1.x, P3.x) lub zmienną w formacie bit/byte/integer/word/long. Składnia: SET bit, SET var.x Oznaczenia: bit – P1.x, P3.x lub zmienna, wartość bitu, Var – zmienna w formacie byte, integr, word, X – bit zmiennej. Wartość z przedziału od 0 do 7. Dla danych w formacie Integr/Word wartość z przedziału 1 od 0 do 15. Dla danych w formacie Long wartość z przedziału od 0 do 31. |
| SHIFTCURSOR | Przesuwa kursor wyświetlacza ciekłokrystalicznego o jedną pozycję w lewo lub w prawo. Składnia: SHIFTCURSOR LEFT / RIGHT |
| SHIFTLCD | Przesuwa zawartość wyświetlacza ciekłokrystalicznego jedną pozycję w lewo lub w prawo. |
| SOUND | Wysyła impulsy do wyprowadzenia portu. Składnia: SOUND pin, duration, frequency[.NOINT] Oznaczenia: pin – dowolne wyprowadzenie portu We/Wy, np. P1.0 Duration – liczba wysłanych impulsów. |
| STR | Zwraca ciąg odpowiadający liczbie. Składnia: var = Str(x) |
| SUB | Definicja podprogramu. Składnia: SUB Name[(var1)] Oznaczenia: name – nazwa podprogramu. Dowolne nie zarezerwowane słowo. Var1 – nazwa parametru |
| SWAP | Wymiana dwóch zmiennych tego samego typu Składnia: SWAP var1, var2 Oznaczenia: var1 – zmienna w formacie bit, byte, integer lub word, var2 – zmienna tego samego typu co var1. |
| THIRDLINE | Zresetowanie kursora wyświetlacza ciekłokrystalicznego i umieszczenie go w trzeciej linii. |
| TO | Wykonanie bloku instrukcji określoną liczbę razy. Składnia: FOR var = start TO/DOWNTO end [STEP value] |
| UPPERLINE | Resetuje kursor wyświetlacza ciekłokrystalicznego I umieszcza go w najwyższej linii. |
| VAL | Wylicza liczbowy odpowiednik ciągu. Składnia: var = Val(s) Oznaczenia: s – zmienna typu łańcuchowego. |
| WAIT | Wstrzymanie wykonywania programu na podany czas liczony w sekundach. Składnia: WAIT sek Oznaczenia: sek – liczba sekund, przez które program będzie wstrzymany. |
| WAITMS | Wstrzymanie wykonywania programu na czas liczony w milisekundach. Składnia: WAITMS mS. Oznaczenia: mS – liczba milisekund, przez które program będzie oczekiwał. Akceptowane są wartości z przedziału 1 – 255. |
| WHILE … WEND | Wykonanie w pętli ciągu instrukcji. Pętla jest powtarzana dopóty, dopóki warunek jest spełniony. Składnia: WHILE condition statements WEND Oznaczenia: condition – sprawdzany warunek, statements – ciąg instrukcji. |